5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие кросса оптического требованиям ТУ, при соблюдении требовании к упаковке, транспортированию, погрузочно - разгрузочным работам, хранению, монтажу и эксплуатации.

8.2 Срок гарантии устанавливается 18 месяцев.

8.3 Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания акта "сдачи - приемки".

КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ КРУС- 72

Декларация соответствия

рег. 01.067.071 (КРУС, КРУН)

Требования РД 45.064-99

Паспорт     ПКМБ 300.12

г. Москва                2012

1. НАЗНАЧЕНИЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. 1 Назначение и применение на сети связи общего пользования.

Кросс оптический стоечный КРУС обеспечивает ввод до 6-х линейных оптических кабелей, концевую заделку оптических волокон на одноволоконные стационарные шнуры типа "pigtail" и их соединение с помощью оптических соединителей со стационарными шнурами типа "patchcord".

Устройство типа KPУC может использоваться на сети общего пользования в качестве оптического кроссового оборудования.

2.2 Конструкция.

2.2.I Кроссовое распределительное устройство выполнено в виде отдельного блока и предназначено для установки в стандартные стойки 19",2I", СКУ, или стойках конструктива ETSI.

2.2.2 Девять планок по 8 адаптеров FC/SC/ST позволяют оконцевать и включить в работу до 72 волокон. Ввод кабеля и вывод патчкордов уплотняется с помощью резиновой мембраны, что защищает внутреннюю часть от попадания пыли.

2.2.3. Полностью металлическая конструкция из тонкой стали обеспечивает максимальную жесткость устройства

2.3 Комплектность и характеристики

2.3.1 Максимальное количество входящих линейных оптических кабелей - 6 шт.

2.3.2. Габаритные размеры: 133х485х280 мм

2.3.3. Полный вес: около 4 кг

| № | # Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кросс оптический | 1 |
| 2 | Крышка кросса | 1 |
| 3 | Сплайс-пластина | 5 |
| 4 | Крепеж кабеля | 6 |
| 5 | Гайки барашки для крепления сплайс-пластины | 2 |
| 6 | Резинки для герметизации ввода кабеля | 6 |
| 7 | Болты М6 | 4 |
| 8 | Стяжка 75мм/175мм | 20/10 |
| 9 | Площадки самоклеящиеся | 10 |
| 10 | Кросс-панель под адаптеры | 9 |
| 11 | Крепление кросс-панелей | 18 |
| 12 | Таблица кроссировки волокон | 1 |
| 13 | Этикетка лазерного излучения | 1 |

2.4 Электрические характеристики

2.3.1 Затухание, вносимое оптическими соединителями,  не более 0,5 дБ.

2.3.2 Потери соединителей на обратное отражение не менее 40 дБ

2.3.3 Количество соединений /разъединений оптических соединителей не менее 1000. При этом приращение затухания соединителя составляет не более 0,01 дБ

2.3.4 Прочность крепления одноволоконного стационарного шнура в соединителе составляет не менее 150 Н

2.5 Условия эксплуатации

2.4.1 Климатические требования

Kpoccoвое устройство предназначено для работы в условиях:

- температура окружающей среды от  5oC до 40 oC;

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре 260C;

- атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.)

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

3.1   Распаковка. После вскрытия упаковки проверьте наружное состояние сборочных единиц и деталей кросса оптического, а также наличие всех принадлежностей согласно упаковочной ведомости.

3.2    Монтаж ОК.

а) прежде, чем приступить к монтажу ОК, прикрутите 2 крепежных
    кронштейна справа и слева по бокам КРУС, как показано на рис.;

б) поместите КРУС на рабочий стол для монтажа ОК.

3.3   Разделка  кабеля

а) Разделайте кабель в соответствии с рисунком:

б) введите кабель в КРУС через отверстие, надрезав резиновую мембрану;

в) закрепите ОК и силовой элемент, как показано на рисунке;

г) удалите 3мм оболочки с пигтейлов, как показано на рисунке

д) Наденьте термоусаживаемые гильзы на пигтейлы.
Примечание:

а)  пронумеруйте модули монтируемого кабеля;

б) пронумеруйте пигтейлы и сварите их с соответствующими волокнами;

в) запеките термоусаживаемые гильзы;

г) уложите гильзы и запасы волокон в кассету.

При укладке радиус изгибов должен быть не менее 30 мм.

Подключите пигтейлы к адаптерам в соответствии с их номерами.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оптический кросс КРУC-72  ПКМБ 300.12_______

Зав №________________

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатация.

Инспектор качества ___________________